После обработки сырых данных и приведения их к одному формату, нужно реализовать метод скользящего окна и аугментации изображений и их ограничивающих рамок. Скользящее окно нужно для того, чтобы повысить точность распознавания очень маленьких объектов. На вход нейронной сети подаются изображения 640x640 пикселей, в наборе данных большинство изображений имеют разрешение примерно 3000х3000, на них есть очень маленькие объекты, если мы преобразуем изображение 3000х3000 в 640х640, то объекты могут быть и вовсе не видны, что ухудшит точность модели. Алгоритм действий для разработки скользящего окна и аугментации выглядит следующим образом:

- Определение разрешения изображения. Преобразование разрешения изображения к формату, чтобы можно было точно поделить изображение на n*m секторов.

- Преобразование ограничивающих рамок в зависимости от конечного изображения. Присвоение каждому сектору своих объектов.

- Применение аугментации к секторам.

Первым шагом мы определяем размер изображения. Далее мы делим ширину и высоту на нужный нам размер окна, а именно 640х640. Получаем коэффициент для ширины и высоты. Нам нужно округлить этот коэффициент чтобы получить количество секторов по ширине и высоте изображения. В качестве примера возьмем изображение с разрешением 3456х3112, после деления получаем коэффициенты 5.4 и 4.8625 для высоты и ширины соответственно, после округления получаем 5 и 5, поэтому после преобразования 3456х3112 в изображение 3200х3200 путем интерполяции с помощью метода cv2.resize из библиотеки opencv(cv2) такое изображение можно поделить на 25 секторов размером 640 на 640.

Так как координаты ограничивающих рамок в csv файле уже нормализованы, они не зависимы от размера изображения, поэтому никаких преобразований не нужно.